weberniv razilit plus je samorazlivajuća masa za izravnavanje unutrašnjih podnih površina.

INFORMACIJE O PROIZVODU
weberniv razilit plus je samorazlivajuća masa za izravnavanje unutrašnjih podnih površina u debljini sloja od 3 do
30mm pre postavljanja parketa, laminata, pločica, PVC podova, linoleuma, tepiha i drugih podnih obloga.

OBLAST PRIMENE
weberniv razilit plus se koristi za unutrašnje podne površine od betona i slojeva na osnovi cementa. Problematične
površine (mozaik i keramičke pločice, drveni podovi, polirani slojevi i kamen) moraju se pripremiti podlogom
weberprim 813.

PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE
25kg proizvoda treba lagano dodati u 5l vode uz mešanje mikserom na niskoj brzini dok se ne postigne homogenost
mase. Pošto zamešan proizvod ostavimo da sazri 2 minuta, potrebno ga je ponovo promešati pre nanošenja.
weber.niv razilit plus se nanosi izlivanjem na podlogu.
Izliven malter će se sam nivelisati širenjem po podlozi letvom za nivelisanje. Višak mase treba raširiti u uglove i
druge teže dostupne delove podloge pomoću lopatice ili gleterice. Podlogu finalno treba izravnati valjkom sa bodljama
kako bi se istisnuo vazduh.

ALAT ZA RAD
za mešanje: električni mikser
za nanošenje: čelična gletarica

BOJA PROIZVODA
weberniv razilit plus je masa sive boje.

POTROŠNJA
okvirno 1,55 kg/m2/mm

PAKOVANJE
25kg natron džak, 1200kg na paleti

NAPOMENA
Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha
do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje
masa za izravnavanje. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom,
za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim
uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade
probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i
primenjen prema izdatim uputstvima.

SAVET
Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C.